Sistem de Hrănire si Hidratare

Gheorghiu Adelina-Ioana

Apostol Laura-Elena

Grupa 1308B

1. Prezentarea proiectului

Proiectul implementează un sistem automat de hrănire și hidratare pentru animale de companie, bazat pe Raspberry Pi Pico 2 W. Sistemul măsoară cantitatea de mâncare și apă din boluri, monitorizează temperatura apei și acționează automat doua mecanisme:

- un servomotor pentru deschiderea clapetei de mâncare;

- o pompa comandata prin releu pentru completarea apei.

Pe lângă funcționarea automata, sistemul permite acționarea manuala a clapetei de mâncare printr-un buton fizic. Valorile curente sunt trimise prin Bluetooth Classic SPP către un telefon sau un terminal serial Bluetooth.

2. Obiective

- automatizarea alimentarii cu mâncare si apa;

- măsurarea separata a greutății pentru bolul de mâncare si bolul de apa;

- avertizarea utilizatorului daca temperatura apei depășește pragul stabilit;

- transmiterea periodica a datelor de stare prin Bluetooth.

3. Platforma si dependințe

Hardware principal

- Raspberry Pi Pico 2 W;

- doua module HX711 pentru citirea celulelor de sarcina;

- doua celule de sarcina, una pentru mâncare si una pentru apa;

- servomotor pentru clapeta dozatorului de mâncare;

- pompa de apa comandata prin releu sau tranzistor;

- senzor NTC pentru temperatura apei;

- buton pentru control manual;

- doua LED-uri de stare.

Software

- limbaj C;

- Pico SDK;

- CMake;

- BTstack pentru Bluetooth Classic;

- suport ADC si PWM din Pico SDK.

In CMakeLists.txt, placa este setata prin:

set(PICO_BOARD pico2_w CACHE STRING "Board type")

4. Conexiuni hardware

Pinii sunt definiți centralizat în config.h.

| Componenta | Pin Pico | Rol |
| --- | --- | --- |
| LED mâncare | GPIO 0 | Indicator stare mâncare. |
| LED apa | GPIO 1 | Indicator temperatura apa peste prag. |
| HX711 mancareSCK | GPIO 16 | Semnal clock pentru HX711 mâncare. |
| HX711 mâncareDOUT | GPIO 17 | Date de la HX711 mâncare. |
| Buton mâncare | GPIO 20 | Deschidere manuala clapeta. |
| HX711 apa SCK | GPIO 14 | Semnal clock pentru HX711 apa. |
| HX711 apa DOUT | GPIO 15 | Date de la HX711 apa. |
| Servo mancare | GPIO 13 | PWM pentru clapeta dozatorului. |
| Releu pompa | GPIO 19 | Comanda pompa apa. |
| Senzor temperatura | GPIO 26 / ADC0 | Citire temperatura apa. |

Butonul de mâncare este configurat cu rezistența interna pull-up, deci apăsarea este detectata când intrarea ajunge la nivel logic 0.

5. Constante importante

Valorile configurabile se găsesc în config.h.

| Constanta | Valoare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| TEMP_LIMITA | 25.0f | Prag peste care se aprinde LED-ul de apa. |
| FACTOR_MANCARE | 818.82f | Factor de conversie HX711 pentru mâncare. |
| FACTOR_APA | 818.82f | Factor de conversie HX711 pentru apa. |
| TINTA_MANCARE | 50.0f | Cantitate ținta definita pentru mâncare. |
| TINTA_APA | 50.0f | Cantitate ținta definita pentru apa. |
| ANTICIPARE_MANCARE | 43.0f | Prag la care clapeta se închide preventiv. |
| SERVO_INCHIS | 1000 | Poziția închisa a servomotorului. |
| SERVO_DESCHIS | 2000 | Poziția deschisa a servomotorului. |

Logica folosește praguri suplimentare în logic.c:

- sub 15 g, sistemul pornește dozarea mâncării;

- la 43 g, clapeta se închide;

- sub 20 ml, sistemul pornește pompa de apa timp de o secunda;

- clapeta are timeout de siguranța de 8 s.

6. Arhitectura software

Aplicația este împărțită în module clare:

proiect.c

Conține funcția main(). Aceasta inițializează hardware-ul, inițializează Bluetooth-ul, calibrează sistemul și pornește bucla principala.

Fluxul principal este:

- hardware_init();

- bluetooth_init();

- calibrare_sistem();

- bucla infinita de monitorizare si control.

În fiecare iterație a buclei:

- se verifica butonul manual;

- se citesc senzorii;

- se actualizează dozatorul de mâncare;

- se actualizează dozatorul de apa;

- se trimite statusul prin Bluetooth;

- se așteaptă 500 ms.

hardware.c

Acest modul se ocupa de interacțiunea directa cu perifericele:

- inițializare USB serial;

- configurare PWM pentru servomotor;

- configurare buton manual;

- configurare pin releu pentru pompa;

- configurare ADC pentru senzorul de temperatura;

- configurare pini HX711;

- citirea celor 24 de biți de la HX711;

- calculul temperaturii folosind formula pentru termistor NTC.

Funcția read_hx711() returnează valoarea bruta citita de la senzor. Daca modulul HX711 nu răspunde in timp util, returnează valoarea speciala -999999.

logic.c

Acest modul conține comportamentul aplicației:

- calibrare inițiala;

- memorarea tarei pentru bolul de mâncaseși bolul de apa;

- conversia valorilor brute in grame si mililitri;

- control manual pentru servomotor;

- control automat pentru mâncare;

- control automat pentru apa;

- păstrarea valorilor curente pentru transmiterea prin Bluetooth.

Calibrarea durează aproximativ 3s și se face după o așteptare inițiala de 2 s. În timpul calibrării, bolurile nu trebuie atinse, deoarece valorile măsurate devin referința de zero.

bluetooth.c

Acest modul configurează Bluetooth Classic folosind BTstack:

- pornește cipul wireless intern;

- initializează L2CAP si RFCOMM;

- creează un serviciu SPP;

- setează numele vizibil Pico2W_Dozator;

- accepta conexiuni de la telefon;

- trimite periodic valorile de temperatura, mâncare și apa.

Mesajul transmis are forma:

Temp: 24.7 C | Mâncare: 36.5 g | Apa: 48.0 ml

- Calibrare

La pornire, sistemul calculează tara pentru fiecare cantar:

- așteaptă 2 s;

- timp de 3s, citește repetat cele doua module HX711;

- calculează media valorilor citite;

- folosește media ca referință de zero.

Pentru rezultate corecte:

- bolurile trebuie sa fie în poziția normala;

- sistemul nu trebuie atins in timpul calibrării;

- celulele de sarcina trebuie fixate mecanic stabil;

- factorii FACTOR_MANCARE și FACTOR_APA trebuie ajustați experimental.

- Controlul mâncării

Sistemul citește greutatea bolului de mâncaseși calculează cantitatea curenta in grame.

Daca valoarea scade sub 15 g:

- servomotorul trece în poziția SERVO_DESCHIS;

- sistemul citește repetat cantitatea de mâncare;

- clapeta se închide când se ajunge la ANTICIPARE_MANCARE;

- daca pragul nu este atins în 8s, clapeta se închide automat pentru siguranța;

- sistemul așteaptă 2s pentru stabilizarea greutății.

Există și control manual: când butonul este apăsat, clapeta se deschide și rămâne deschisă până la eliberarea butonului.

- Controlul apei

Sistemul citește greutatea bolului de apa și o transformă în mililitri folosind factorul de calibrare.

Dacă nivelul calculat este sub 20 ml:

- pornește pompa;

- menține pompa pornita 1 s;

- oprește pompa;

- așteaptă 2 s pentru stabilizarea apei in bol.

Temperatura apei este citita prin ADC. Daca temperatura depășește TEMP_LIMITA, LED-ul de apa se aprinde.

- Bluetooth

Dispozitivul devine vizibil cu numele:

Pico2W_Dozator

Serviciul Bluetooth este de tip Serial Port Profile peste RFCOMM. După conectare, sistemul trimite periodic statusul:

Temp: <temperatura> C | Mancare: <grame> g | Apa: <mililitri> ml

Pentru testare se poate folosi o aplicație de terminal Bluetooth Classic/SPP de pe telefon.

- Compilare și încărcare pe placa

Din directorul proiectului:

cmake -S . -B build

cmake --build build

După compilare, în directorul build se generează fișierele de ieșire pentru Pico, inclusiv fișierul .uf2.

Pentru încărcare:

- se ține apăsat butonul BOOTSEL de pe placa;

- se conectează placa la USB;

- se copiază fișierul .uf2 pe unitatea apăruta in sistem;

- placa repornește automat cu noul program.

- Testare recomandata

Test inițial

- alimentarea plăcii;

- verificarea mesajelor pe USB serial;

- confirmarea calibrării inițiale;

- verificarea ca servomotorul stă închis;

- verificarea că pompa este oprită.

Test senzori HX711

- pornirea sistemului fără a atinge bolurile;

- adăugarea treptata de greutăți cunoscute;

- verificarea valorilor afișate în grame și mililitri;

- ajustarea factorilor de calibrare dacă valorile nu corespund.

Test mâncare

- golirea bolului sub pragul de 15 g;

- verificarea deschiderii clapetei;

- verificarea închiderii la pragul anticipat;

- verificarea timeout-ului dacă mâncarea nu curge.

Test apa

- golirea bolului sub 20 ml;

- verificarea pornirii pompei;

- verificarea opririi după o secunda;

- verificarea stabilizării valorii după completare.

Test Bluetooth

- căutarea dispozitivului Pico2W_Dozator;

- conectarea printr-un terminal Bluetooth SPP;

- verificarea mesajelor de status trimise periodic.

- Depanare

| Problema | Cauza posibila | Soluție |
| --- | --- | --- |
| Greutățile sunt negative | Tara a fost făcută cu bolul atins sau încărcat greșit | Repornește sistemul și lasă bolurile nemișcate la calibrare. |
| Greutățile sunt mult diferite de realitate | Factorii HX711 nu sunt calibrați | Ajustează FACTOR_MÂNCARE și FACTOR_APA. |
| Servo nu se mișcă | Alimentare insuficienta sau pin greșit | Verifica alimentarea servo si conexiunea la GPIO 13. |
| Pompa nu pornește | Releu/tranzistor conectat greșit | Verifica pinul GPIO 19 si alimentarea pompei. |
| Nu apare Bluetooth | Cipul wireless nu s-a inițializat sau placa nu este Pico 2 W | Verifica placa selectata si mesajele seriale. |
| Temperatura pare greșita | Divizorul NTC sau parametrii termistorului diferă | Verifica rezistenta NTC si constanta Beta folosita in calcul. |

- Limitări și îmbunătățiri posibile

- valorile de calibrare sunt definite static in cod;

- pragurile pentru dozare sunt fixe;

- apa este pompată în rafale scurte, nu pana la un prag țintă;

- Bluetooth transmite doar text, fără comenzi de configurare;

- nu exista salvare persistenta a setărilor;

- nu exista aplicație mobila dedicata.

Îmbunătățiri posibile:

- configurarea și folosirea senzorilor ultrasonici deja instalați din recipiente;

- adăugarea unei baterii ca sursă de alimentare pentru servomotor și pompă, de asemenea ea ar permite adăugarea mai multor componente:

- adăugarea unui buzzer pentru un semnal sonor atunci când nu avem mâncare sau apă sau nu apa este prea caldă;

- ecran local pentru afișarea statusului;

- protecție suplimentara la funcționarea pompei fără apa;

- jurnalizare a alimentarilor si a temperaturii.

- Concluzie

Sistemul combină senzori de greutate, măsurare de temperatură, acționare mecanică și comunicație Bluetooth într-un proiect embedded complet. Structura modulară separă accesul la hardware de logica aplicației și de comunicația Bluetooth, ceea ce face proiectul mai ușor de înțeles, testat si extins.